INFORME TÉCNICO

Estimación de velocidad de propagación del frente

a partir de pasadas térmicas georreferenciadas

Documento de trabajo para el equipo CMA (GEACAM). Material de origen: secuencias IR/LWIR y productos asociados facilitados para TFG. Uso estrictamente académico y confidencial. No constituye parte operativo ni documento de despacho.

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Referencia | WFD-INF-2026-07-v1.0 |
| Versión | 1.0 |
| Fecha | 2026-07-15 |
| Autor | Alonso Alvira Ballano |
| Ámbito | Ingeniería informatica |
| Destinatario | Pablo Arroyo / equipo CMA (GEACAM) |
| Motor de cálculo | front_dynamics_v1 |
| Estado | Borrador técnico para revisión |

# 1. Objeto

Resumir el procesamiento realizado sobre las secuencias térmicas facilitadas, exponer el método de estimación de velocidad de avance del frente (m/min), presentar resultados numéricos por incendio y delimitar con claridad qué se puede afirmar y qué queda fuera de alcance.

Este informe no describe un sistema de predicción táctica en tiempo real. Describe un pipeline de análisis post-proceso sobre pasadas ya capturadas.

# 2. Alcance y fuera de alcance

## 2.1 Incluido

- Ingesta de GeoTIFF LWIR/IR georreferenciados (reproyección UTM 30N cuando aplica).

- Generación de máscaras de zona caliente por pasada (umbral adaptativo / frente principal).

- Comparación temporal entre pasadas consecutivas.

- Estimación multi-método de ROS (rate of spread) en m/min: área isótropa, radio equivalente y rayos normales al contorno.

- Export de capa de frente (GeoJSON), serie temporal y métricas operativas.

- Comparación con ancla de parte cuando existe (caso Tobarra).

## 2.2 Fuera de alcance (v1.0)

- Predicción del perímetro a 15 / 30 / 60 minutos validada para uso en emergencia.

- Uso del KMZ de pasada como perímetro oficial del incendio.

- Sustitución del parte INFOCAM/FIDIAS o de la valoración de mando.

- Garantía de monotomía de área en máscara térmica (la máscara no es el perímetro cartográfico).

# 3. Datos de entrada

Fuente: selección de IF aportada por CMA (enlaces Dropbox, julio 2026), más material Tobarra ya documentado. El equipo CMA advirtió de saltos temporales (campaña con una cámara; periodos de vuelo discontinuos). Ese aviso se ha tenido en cuenta en la interpretación.

| Incendio (id) | Frames usados | Δt mediano | Grado | Ancla parte |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| tobarra_20240802 | 10 | ≈ 188 s | A | Sí (Vp 7; 39 ha) |
| cardoso_2025 | 8 | ≈ 16 s | B | No |
| hellin_2024 | 8 | ≈ 11 s | B | No |
| la_estrella_acom1_2024 | 8 | ≈ 125 s | B | No |
| retuerta_2025 | 8 | ≈ 105 s | B | No |

Nota: el grado A/B/C es interno al pipeline (defendibilidad de la estimación), no una clasificación operativa de CMA.

# 4. Método

## 4.1 Pipeline

- Reproyección / alineación geográfica de la trama térmica.

- Segmentación de zona caliente y extracción del componente de frente principal.

- Emparejamiento temporal de contornos entre pasadas t_i y t_{i+1} (Δt conocido por metadatos).

- Cálculo de ROS por varios estimadores independientes. Si no hay señal suficiente, el intervalo se marca como abstención (no se inventa velocidad).

- Fusión a una ROS primaria (mediana robusta sobre intervalos válidos) y asignación de grado de calidad.

## 4.2 Estimadores de ROS

| Estimador | Idea | Uso típico |
| --- | --- | --- |
| area_isotropic | dA / (P · dt) | Expansión de área; robusto si el contorno es ruidoso |
| equiv_radius | d√(A/π) / dt | Crecimiento del radio equivalente |
| normal_ray | Avance local normal al contorno | Dirección de propagación local |

Valores implausibles (p. ej. por saltos de máscara o Δt muy corto con cambio de silueta) se filtran. No se aplica factor de escala para forzar coincidencia con el parte: la comparación con ancla es a posteriori y se reporta en crudo.

## 4.3 Sobre el KMZ

El KMZ de Heligrafics sitúa la pasada o el producto de imagen. No se ha tratado como contorno del incendio. Para un error geométrico (Hausdorff / distancia media al perímetro) hace falta un croquis o capa de perímetro independiente, aunque sea de un solo instante.

# 5. Resultados

## 5.1 Caso de referencia: Tobarra (2024-08-02)

Secuencia con 10 observaciones. Intervalo mediano entre pasadas ≈ 3,1 min. Área por máscara térmica no monótona (máx. 51,9 ha; ancla de parte 39 ha): la máscara sobreestima o subestima según oclusión, umbral y geometría de vuelo; no se interpreta como superficie oficial.

| Métrica | Valor |
| --- | --- |
| ROS primaria (mediana) | 5,71 m/min |
| P25 – P75 (ROS primaria) | 2,78 – 6,90 m/min |
| Métodos que aportan señal | area_isotropic, equiv_radius, normal_ray |
| Pares temporales analizados | 9 |
| Ancla Vp (INFOCAM / parte) | 7,0 m/min |
| Ratio ROS / Vp ancla | 0,82 |
| Interpretación | Mismo orden de magnitud (grado A) |
| Área máx. máscara / ancla ha | 51,9 / 39,0 (ratio 1,33) |
| Coregistro residual medio | 0,0 m (no aplicado en esta corrida) |

Figura 1. Evolución del área de máscara térmica (proxy). Línea roja: 39 ha del parte.

Figura 2. ROS primaria en intervalos no abstinidos. Línea roja: Vp 7 m/min del parte.

Comentario técnico: hay intervalos con abstención (p. ej. cambios bruscos de silueta o IoU de emparejamiento bajo). Eso es intencional. Forzar una velocidad en esos tramos empeoraría la mediana sin ganar verosimilitud.

## 5.2 Resto de IF (sin ancla de parte)

| Incendio | ROS prim. (m/min) | Métodos | Grado / nota |
| --- | --- | --- | --- |
| cardoso_2025 | 30,2 | area_isotropic | B — sin ancla; muestra corta |
| hellin_2024 | 16,0 | area_isotropic | B — sin ancla; muestra corta |
| la_estrella_acom1_2024 | 39,3 | area + normal | B — señal parcial |
| retuerta_2025 | 58,7 | area_isotropic | B — área máscara anómala (revisar) |

Estos valores son orientativos. Sin Vp o hectáreas de parte no se puede cerrar si el orden de magnitud es correcto. En Retuerta el área de máscara sale desproporcionada (posible FOV, umbral o fusión de componentes); no se reporta como superficie creíble del IF hasta revisión de la cadena de máscaras.

# 6. Limitaciones

- Saltos temporales entre periodos de vuelo: el fuego puede evolucionar fuera de cámara; el estimador solo ve lo muestreado.

- Máscara térmica ≠ perímetro oficial. El área en ha es proxy de la silueta caliente, no del croquis de extinción.

- KMZ de pasada ≠ contorno del incendio. No se ha usado para validación geométrica del frente.

- ROS multi-estimador es orientación post-proceso, no sustituto de Vp de parte ni de decisión de mando.

- Modelos de aprendizaje (predicción a corto plazo) están en desarrollo con datos abiertos y con estas secuencias; no forman parte del producto validado de este informe.

# 7. Productos generados por incendio

- operational_metrics.json — métricas y grado de calidad.

- front_dynamics.json — detalle multi-estimador y pares temporales.

- main_front.geojson / fronts.geojson — geometría del frente.

- ros_timeline.csv — ROS por intervalo (incluye abstenciones).

- operational_report.html / brief_operativo.md — lectura rápida.

Ruta de trabajo local (repositorio TFG): outputs/observatorio/<id_incendio>/

# 8. Qué se necesita para el siguiente paso de validación

Sin acceso a bases de datos internas. Con lo mínimo:

- Tabla por IF (2–3 casos): Vp media o rango (m/min), ha de parte, fecha/hora aproximada del parte. Prioridad: Cardoso, Hellín, La Estrella.

- Un croquis o perímetro vectorial de un solo incendio (SHP/GPKG/GeoJSON), aunque sea de un instante, para medir error geométrico del frente extraído.

- Si está disponible: material adicional de Cardoso (secuencia larga), en el formato que ya se ha usado (varios enlaces).

Con (1) se puede pasar de un único caso grado A a validación multi-incendio. Con (2) se cierra la métrica de error en metros respecto a un contorno independiente.

# 9. Conclusiones

- El pipeline es reproducible sobre las secuencias térmicas georreferenciadas facilitadas.

- En Tobarra, ROS primaria 5,71 m/min frente a Vp de parte 7 m/min (ratio 0,82): compatible en orden de magnitud; se reporta sin reescalar.

- En el resto de IF el cálculo es posible pero no validado operativamente hasta disponer de anclas de parte.

- El KMZ de pasada no sustituye un perímetro de incendio para evaluación geométrica.

- La predicción ML a horizontes cortos no se presenta como producto operativo en esta versión.

# 10. Contacto

Autor: Alonso Alvira Ballano

Correo: alonso.alvbal@gmail.com

Documento: WFD-INF-2026-07-v1.0

Cualquier corrección de nomenclatura de IF, fechas de parte o criterios de CMA se incorporará en v1.1.